Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia

Manuais de utilização dos hipsómetros

Vertex III/IV e Forestor Vertex 4.1

Susana Barreiro, Margarida Tómé

| Fevereiro de 2023 | Versão 1.0 | Texto pedagógico n.º 01/2023 |
| --- | --- | --- |

# Hipsómetro Forestor Vertex III/IV

## Introdução

O hipsómetro Forestor Vertex III (Figura 1) é um instrumento para medição de alturas, distâncias, ângulos, inclinação e temperatura ambiente. Tal como o Forestor Vertex 4.1, este Vertex é constituído por duas unidades: o hipsómetro em si e o transponder, o qual vem acompanhado por um suporte de altura regulável. Para proceder à medição da distância, o Vertex III usa sinais ultra-sónicos que lhe permitem obter a distância exacta a que o transponder se encontra do hipsómetro. A altura é calculada trigonometricamente a partir do valor da distância e do ângulo. O hipsómetro tem a forma de uma pequena caixa com 8 cm de comprimento, por 3 cm de largura e 5 cm de altura e 160 g de peso. Este Vertex usa uma pilha alcalina AA de 1.5 volts colocada com o pólo positivo para dentro.

Teclas

Visor

Compartimento da Bateria

Óculo da Mira

Transmissor IV

Mira

Sensor de temperatura

Emissor e receptor ultra-sónico

Figura 1 – O hipsómetro Vertex III com um pormenor ampliado das teclas.

A cruz luminosa simplifica a medição tornando-a mais exacta, pois facilita a marcação do alvo a medir e ajuda a manter o Vertex III direito. Para melhor visualizá-la, é possível ajustar a intensidade da luz, com as teclas, enquanto se faz a visada.

O transponder T3 (Figura 2) é um transmissor/receptor de ultrasons que comunica com o Vertex. Apresenta-se sob a forma de um cilindro com 85 g, cerca de 7 cm de diâmetro e 5.5 cm de altura. Ao contrário do que acontece com os modelos anteriores, o transponder está equipado com um sinal sonoro que informa se está activado ou não e, uma vez que não tem qualquer botão, o hipsómetro funciona como o controlo remoto que o permite ligar e desligar. Este transponder usa uma pilha alcalina AA de 1.5 volts e emite segundo um ângulo de 60º ou 360º quando usado com o adaptador 360º, o que é bastante funcional quando se pretende instalar parcelas de inventário circulares.

Receptor ultra-sónico

Tampa da Bateria

Compartimento da Bateria

Adaptador 360º

Figura 2 – O transponder T3 e adaptador 360º.

8)

## As teclas e as suas funções

Por uma questão de simplicidade o Vertex III funciona com três teclas: DME, IR e ON. As duas primeiras têm a forma de setas e servem para percorrer os menus e alterar as configurações do aparelho.

DME

IR

ON

OFF

Pressionando a tecla DME o Vertex III transforma-se num medidor de distância e o texto aparece no visor com uma rotação de 90º.

Pressionando as teclas DME e IR em simultâneo, o Vertex III desliga-se. O hipsómetro tem a vantagem de se desligar por si depois de um período de inactividade de 10 a 15 segundos.

A tecla ON liga o Vertex III, permite confirmar um valor e serve ainda de gatilho no processo de medição de alturas e ângulos.

## Como usar o transponder T3

Para poder realizar qualquer operação com o transponder deve colocar os emissores de ultra-sons do vertex e do transponder frente a frente afastados de 1 a 2 cm.

Para ligar o transponder deve pressionar a tecla DME até ouvir 2 sinais sonoros. Se pelo contrário pretender desligar o transponder deve pressionar a mesma tecla até ouvir 4 sinais sonoros. Se o operador quiser, pode optar por eliminar os avisos sonoros pressionando a tecla DME durante 10 a 15 segundos aproximadamente e proceder de igual modo se pretender reactivar o sinal sonoro.

## Princípio de funcionamento do Vertex

O Vertex III, tal como o modelo anterior, usa sinais ultra-sónicos para determinar as distâncias, por isso as condições de humidade, pressão atmosférica, ruído e acima de tudo temperatura podem afectar o alcance dos sinais. O Vertex III também tem incorporado um sensor de temperatura de forma a poder compensar variações de temperatura. Há situações em que é possível medir distâncias superiores a 40 metros e outras em que o máximo que se consegue medir é inferior a 30 metros.

Medição dos ângulos

Os ângulos são medidos com o auxílio de um sistema mecânico que avalia a inclinação do aparelho. Depois de tratada pelo micro computador do Vertex a inclinação é mostrada no visor.

Medição das distâncias

As distâncias são determinadas em função do tempo que os ultra-sons demoram a percorrer o espaço desde que são enviados pelo Vertex, recebidos e reenviados pelo transponder.

Medição das alturas

A altura é calculada trigonometricamente a partir da medição da distância e da determinação de dois ângulos (Figura 3). A distância pode ser medida automaticamente com o auxílio do transponder ou com uma fita métrica. Neste caso, o seu valor deve ser introduzido no Vertex antes de se iniciar qualquer medição.

D = distância* cos (A1)

Distância

Ângulo A1

“TRP height”

Ângulo A2

h2 = D * tg (A1)

h1 = TRP height

h3 = D * tg (A2)

H  = h1 + h2 + h3

“Pivot offset” = 0.30 m

Figura 3 – Esquema das triangulações feitas pelo hipsómetro Vertex III.

Para proceder à medição automática da distância horizontal à árvore, o transponder deve ser colocado a uma altura predefinida do solo TRP height ou T.HEIGHT. Esta altura é normalmente de 1.30 m, mas pode ser alterada. Durante a medição de alturas, é importante manter o aparelho, o mais direito possível.

Correcto

Incorrecto

## Configuração do Vertex

Este hipsómetro dá a possibilidade de consultar 5 menus com recurso às teclas DME e IR:

| MENUS |  | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Altura “HEIGHT” |  | . |
| Calibração “CALIBRATE” |  | Permite proceder à calibração da distância |
| Setup “SETUP” |  | Permite estabelecer algumas definições no que respeita às medições de alturas, distâncias e ângulos. |
|  | unidade de medida “METRIC” | Permite escolher a unidade em que são medidas as alturas e as distâncias medidas, se metros se pés. |
|  | Tipo de transponder “TYPE” | Permite escolher o tipo de transponder que se vai usar. Os transponders do tipo 1 são os modelos mais antigos e por isso mais sensíveis ao ruído. |
|  | Pivot offset “P.OFFSET” | Permite definir a distância que vai desde a parte frontal do aparelho até ao prolongamento da linha de mirada atrás da cabeça do operador e assume valores entre 20 a 30 cm. |
|  | TRP height “T.HEIGHT” | Permite definir a altura a que se coloca o transponder, normalmente assume o valor de 1.30 m. O valor é introduzido em metros. |
|  | Distância manual “M.dist” | Permite definir a distância a que o operador se encontra do objecto a medir e deve ser introduzida quando se mede sem o transponder. O valor é introduzido em metros. |
| Contraste “DISPLAY” |  | Permite alterar o contraste modificando as cores do visor. Fundo verde/ letras pretas ou fundo preto /letras verdes. |
| Ângulo “ANGLE” |  | Permite determinar o ângulo e apresenta os valores em graus, grados e percentagem. |

Os menus HEIGHT e ANGLE são os menus a que o medidor deve aceder depois de ter calibrado e configurado o aparelho para iniciar as medições.

## Navegar pelos menus

Ao pressionar a tecla ON, o Vertex III liga-se e entra no menu HEIGHT ficando pronto para iniciar as medições. Se pretender calibrá-lo, alterar alguma configuração do menu SETUP ou aumentar ou reduzir o contraste terá de percorrer os menus anteriores. Vejamos como “navegar” pelos menus:

- Prima a tecla ON para ligar o hipsómetro acedendo em simultâneo ao menu HEIGHT.

- Se pretender avançar para qualquer dos menus seguintes, pressione a tecla DME. Cada vez que pressionar esta tecla, avança um menu.

DME

DME

DME

DME

- Ao chegar ao menu pretendido, pressione a tecla ON para entrar no menu e poder alterar as configurações, caso seja necessário.

### Menu CALIBRATE

Para proceder à calibração do aparelho execute as seguintes operações:

- Estique uma fita métrica no solo, em terreno plano, e marque um múltiplo de 10 metros (10, 20, 30 ou 40 metros). Normalmente usa-se os 10 metros, o que facilita o processo.

- Ligue o transponder pressionando a tecla DME até ouvir 2 sinais sonoros e coloque-o numa das extremidades da fita e na outra extremidade, a parte frontal do Vertex.

- Ligue o hipsómetro no ON e use a tecla DME para chegar ao menu CALIBRATE.

DME

DME

- No menu CALIBRATE, pressione a tecla ON para calibrar o hipsómetro. Este, uma vez calibrado para os 10 m desliga-se automaticamente.

AVISO: Convém dar aproximadamente 10 minutos para que o Vertex se aclimatize à temperatura ambiente antes de proceder à calibração.

### Menu SETUP

Este menu engloba todas as configurações no que respeita à unidade de medição, tipo de transponder, pivot offset, altura do transponder e distância manual.

- Ligue o hipsómetro na tecla ON acedendo imediatamente ao menu HEIGHT.

- Prima a tecla DME até chegar ao menu SETUP.

DME

DME

DME

DME

Ao premir a tecla ON entra no sub-menu METRIC/FEET e para escolher a unidade em que pretende fazer as medições basta pressionar uma das duas teclas DME ou IR.

ON

Prima a tecla ON para seleccionar a unidade pretendida e avançar para o sub-menu que permite escolher o tipo de transponder (TYPE).

- Use uma das teclas DME ou IR para seleccionar o tipo de transponder. Caso utilize o transponder T3 opte pelo tipo 2 e prima a tecla ON para registar a escolha e avançar para o sub-menu seguinte (P.OFFSET).

ON

- Utilize a tecla DME para aumentar o valor do P.OFFSET décima a décima e IR para o reduzir.

DME

DME

DME

Nota: Pivot Offset é a distância entre a parte da frente do aparelho a um ponto imaginário (algures atrás da cabeça do medidor), onde o prolongamento da linha de visão desde o transponder e o topo da árvore se encontram. Normalmente este valor varia entre 0.2 - 0.3 metros.

ON

Prima a tecla ON para memorizar o valor e avançar para o sub-menu seguinte (T.HEIGHT).

(…)

DME

DME

Tal como anteriormente, prima a tecla DME até ter registado o valor da distância a que o transponder é colocado do solo, normalmente 1.30 metros.

ON

Pressione a tecla ON para memorizar o valor e avançar para o sub-menu da distância manual (M.DIST).

- Use a tecla DME para registar (na unidade que definiu no primeiro sub-menu) a distância medida no terreno entre o objecto a medir e o medidor, neste caso em metros. Ao proceder à medição de alturas sem transponder, o Vertex vai buscar este valor guardado em memória que pode ter de ser alterado ou não.

- Supondo que a distância entre o medidor e o objecto a medir é de 20 metros, prima a tecla ON para registar o valor e voltar ao menu SETUP.

ON

AVISO: Sempre que acede a este menu, basta que altere a unidade de METRIC para FEET para que os restantes valores guardados em memória sejam anulados. Isto implica que tenha de percorrer os sub-menus seguintes para voltar a configurar o Vertex III.

### Menu DISPLAY

Para melhorar a visibilidade, o Vertex III permite aumentar ou diminuir o contraste do ecrã, bem como alterar a sua cor de fundo consoante as condições de luminosidade.

- Ligue o Vertex III pressionando a tecla ON e percorra os menus pressionando a tecla DME.

DME

DME

DME

- No menu DISPLAY prima a tecla ON e no ecrã aparecerá o valor de contraste do ecrã que poderá ser aumentado pressionando a tecla IR ou diminuído pressionando a tecla DME.

IR

ON

8

8

8

ON

Uma vez atingido o nível de contraste pretendido, pressione a tecla ON para registar o valor e avançar para o sub-menu REVERSE.

8

DME

DME

8

Neste sub-menu, utilize qualquer uma das teclas DME ou IR para alterar a cor de fundo.

- Prima novamente a tecla ON para guardar a opção e voltar ao menu DISPLAY.

ON

8

AVISO: Se pretender alterar a intensidade da cruz luminosa pode fazê-lo sem que para isso seja necessário aceder ao menu DISPLAY. Basta que durante a visada utilize as teclas DME e IR para aumentar ou diminuir a luminosidade, respectivamente.

## Procedimentos para efectuar medições

Existem três métodos para medir alturas com e sem transponder e a partir de uma linha horizontal.

### Menu HEIGHT - Medição das alturas

#### Medição das alturas com transponder

- Ligue o transponder como descrito no ponto III e coloque-o na árvore que pretende medir.

- O transponder deve ser colocado à altura especificada T.HEIGHT no menu SETUP.

- Afaste-se da árvore uma distância aproximadamente equivalente à altura desta e coloque-se num local onde consiga ver o topo da árvore e qualquer outra altura que pretenda medir ao longo do fuste.

- Ligue o Vertex na tecla ON e aponte o aparelho na direcção do transponder. Ao ligá-lo, este entra no menu HEIGHT e a cruz luminosa torna-se visível.

ON

Faça pontaria para o transponder e prima a tecla ON até que a cruz luminosa desapareça e o ecrã mostre o valor da distância e um outro valor que oscila (4.8). O facto do valor oscilar significa que o Vertex está pronto para realizar a primeira de 6 medições de altura.

- A partir deste momento a cruz luminosa passa a piscar. O medidor deve apontar para a primeira altura que pretende medir e premir a tecla ON até que a cruz luminosa desapareça. Neste momento pode ler o valor da primeira altura medida (7.2) e imediatamente surge um novo valor que oscila (3.4).

ON

- Para realizar outra medição de altura, prima a tecla ON e proceda da mesma forma. Se realizar as 6 medições de altura, no ecrã lerá 7 valores.

O uso do transponder facilita o processo de medição das alturas uma vez que dispensa a medição da distância entre o medidor e a árvore. No caso de se optar por realizar as medições sem transponder, ou no caso deste ficar sem pilha deve saber que existem duas formas de o fazer, ambas recorrendo à M.DIST. É importante salientar que apenas uma delas compreende fazer uma mirada para a altura T.HEIGHT definida no menu SETUP.

#### Medição das alturas sem transponder

- O medidor deve afastar-se da árvore uma altura aproximadamente equivalente à altura desta e colocar-se num local onde consiga ver o topo da árvore e qualquer outra altura que pretenda medir ao longo do fuste.

- Ligue o Vertex pressionando ON acedendo em simultâneo ao menu HEIGHT.

ON

ON

DME

DME

(…)

ON

Prima a tecla ON acedendo ao menu M.DIST. Neste menu, introduza, pressionando a tecla DME, o valor da distância que mediu no campo com a fita métrica.

- Ao pressionar o ON para guardar o valor da distância, o Vertex avança em simultâneo para o ecrã seguinte onde o único valor que não aparece a oscilar é o da temperatura ambiente.

ON

- Aponte na direcção da altura T.HEIGHT e prima a tecla ON até que a cruz desapareça. Quando a cruz desaparecer isso significa que o Vertex terminou a medição do ângulo e passou automaticamente para o menu seguinte, onde poderá ver no ecrã o valor da distância horizontal e o valor correspondente à primeira medição de altura.

ON

- Com a cruz a piscar, aponte na direcção da altura que pretende medir e prima o ON até que a cruz desapareça. Neste momento o Vertex já mediu a primeira altura e está pronto para proceder a mais 5 medições.

#### Medição das alturas a partir de uma linha horizontal

A altura medida a partir do ângulo zero é a altura estimada a partir da linha horizontal projetada a partir do Vertex e sem transponder.

- Ligue o Vertex no ON acedendo ao menu HEIGHT.

- Prima a tecla ON acedendo ao menu M.DIST. Neste menu, introduza, pressionando a tecla DME, o valor da distância que mediu no campo com a fita métrica.

- Altere o valor da distância com o auxílio das teclas DME e IR. Depois de introduzir a distância a que se encontra do objecto que pretende medir, pressione a tecla ON para guardar o valor.

- No menu do ângulo, pressione DME e prima a tecla ON para activar a medição da altura a partir do ângulo zero.

- Com a cruz a piscar, aponte para a altura que pretende medir e prima a tecla ON até que a cruz desapareça. O primeiro valor de altura fica registado.

- Repita o procedimento descrito no ponto anterior para medir as restantes 5 alturas.

#### Medição das distâncias

O Vertex pode ser usado como medidor de distâncias a percorrer no terreno(DME). Quando se medem distâncias não é necessário apontar o Vertex para o transponder, basta mantê-lo na vertical, uma vez que o texto aparece no visor com uma rotação de 90º para facilitar a leitura.

Para medir a distância deve proceder da seguinte forma:

- Ligue o transponder e coloque-o na árvore que pretende medir.

- Prima a tecla DME e a distância aparece no visor.

Para medir a distância horizontal deve proceder da seguinte forma:

- Ligue o transponder e coloque-o na árvore que pretende medir.

- Ligue o Vertex no ON. Com as teclas DME ou IR desloque-se até ao menu ANGLE e prima a tecla ON para registar o valor.

- Com o menu do ângulo no visor, aponte para o ponto em relação ao qual quer saber o ângulo e prima a tecla ON até que a cruz desapareça. Registe o valor do ângulo.

DME

DME

(…)

ON

ON

DME

- Prima o DME para que o Vertex meça a distância horizontal e leia o valor no visor.

### Menu ANGLE - Medição de Inclinações

O Vertex é um óptimo instrumento para medir a inclinação e os ângulos do terreno. O valor do ângulo aparece no visor em graus, grados e percentagem.

- Ligue o Vertex na tecla ON, desloque-se até ao menu ANGLE com as teclas DME ou IR e pressione a tecla ON para aceder ao menu do ângulo.

DME

DME

(…)

ON

ON

Com o menu do ângulo no visor, aponte para o ponto em relação ao qual quer saber o ângulo e prima a tecla ON até que a cruz desapareça. Registe o valor do ângulo.

AVISO: Não é possível usar o Vertex para medir o ângulo da superfície plana duma mesa.

## Transmissão de dados

O Vertex permite ainda transferir dados (distância, declive e alturas) através de infravermelhos para o colector de dados de um PC ou para uma suta digital desde que equipados com um receptor de infravermelhos. Para isso prima as teclas IR e ON em simultâneo.

## Cuidados de manutenção do Vertex

Sempre que acabe de utilizar o Vertex e o transponder retire as pilhas antes de os guardar na caixa.

Se durante o processo de medição parar por um curto período de tempo, desligue o transponder para poupar pilha.

## Deteção de problemas

| Problema | Causa | O que deve fazer |
| --- | --- | --- |
| O ecrã não mostra a distância | - Transponder desligado | - Ligar o transponder |
|  | - Bateria fraca no transponder | - Mudar a bateria |
|  | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
|  | - Tipo de transponder incorrecto | - Mudar o tipo de transponder |
| Valor de distância instável | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
|  | - Tipo de transponder incorrecto | - Mudar o tipo de transponder |
| Valor de distância incorrecto | - Calibração mal feita | - Calibrar |
|  | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
| A mira não desaparece | - Transponder desligado | - Ligar o transponder |
|  | - Bateria fraca no transponder | - Mudar a bateria |
|  | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
|  | - Tipo de transponder incorrecto | - Mudar o tipo de transponder |
|  | - Ângulo em direcção ao objecto a medir grande demais | - Aumentar a distância para medir o objecto |
| O aparelho de medição não liga | - Bateria fraca | - Mudar a bateria |
|  | - Bateria colocada incorrectamente | - Colocar bateria correctamente |
| O transponder não liga | - Bateria fraca | - Mudar a bateria |
| Não são apresentados os valores de medição | - Transponder desligado | - Ligar o transponder |
|  | - Bateria fraca no transponder | - Mudar a bateria |
|  | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
|  | - Tipo de transponder incorrecto | - Mudar o tipo de transponder |
|  | - Ângulo em direcção ao objecto a medir grande demais | - Aumentar a distância para medir o objecto |
|  | - O aparelho não está a ser agarrado de forma estável | - Tentar agarrar o aparelho de forma estável |
|  | - Não há referência horizontal | - Abanar cuidadosamente o aparelho |
| Valores incorrectos/irreais | - Ruído na área circundante | - Medir de outro local ou manualmente |
|  | - O aparelho não está a ser agarrado de forma estável | - Tentar agarrar o aparelho de forma estável |

## Notas

- O Vertex é sensível a variações de temperatura, por isso deve dar-se tempo para que o sensor de temperatura estabilize à temperatura ambiente.

- Não toque no sensor de temperatura na parte da frente do aparelho.

- Verifique o aparelho frequentemente e calibre-o antes de iniciar qualquer trabalho, mas não sem que tenha estabilizado a temperatura. A inexactidão associada à temperatura é de cerca de 2 cm/ºC. Por exemplo, se por exemplo o Vertex for transportado no bolso à temperatura de +15 ºC quando a temperatura ambiente é de –5 ºC, o valor do erro na altura medida de uma árvore de 10 m será 0.40 m. Situações semelhantes podem ocorrer se o Vertex for deixado dentro de um veículo durante a hora de almoço num dia de Verão.

- Lembre-se sempre que, ao navegar pelos menus, apaga os valores do P.OFFSET e T.HEIGHT tendo de voltar a inseri-los para poder efectuar as medições.

- Saiba que, feita a mirada para o transponder ou inserida a distância à árvore manualmente, o operador não poderá deslocar-se desse local para continuar a medir sem que tenha de reiniciar o processo de medição.

- Desligue o hipsómetro depois de ter anotado ou transmitido os valores da última medição e volte a ligá-lo apenas quando for medir a árvore seguinte.

- Lembre-se que, quando opta por medir sem transponder, deve sempre introduzir manualmente a distância a cada árvore antes de proceder às medições da altura. Caso não o faça o Vertex utiliza o valor de distância memorizado.

- Quando o processo de medição é com recurso ao transponder, a medição de cada nova árvore deve iniciar-se com a colocação do transponder e a mirada na sua direcção. Se apenas pretender medir uma altura para cada árvore ficando com outras alturas por preencher no visor não deve aproveitar para medir as árvores próximas à anterior sem voltar a visar o transponder colocado em cada árvore, pois estará a cometer um erro grave (visto estar a uma distância diferente).

### Vantagens relativamente ao modelo anterior:

- Possui uma cruz luminosa em substituição de um ponto que permite verificar a verticalidade do aparelho.

- O transponder T3 veio suprimir o problema da falta de contacto entre a pilha e o modelo anterior de transponder.

- Permite realizar as medições mais rapidamente.

- Consome menos pilhas que o modelo anterior.

### Desvantagens relativamente ao modelo anterior:

Com o modelo de Vertex anterior ao Vertex III, no menu de medição das alturas podem ler-se os valores das distâncias horizontal e no terreno, contudo no modelo novo a determinação da distância horizontal é mais complexa como se descreve no ponto VII.2 e os restantes valores de distância.

## GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

### Medição de alturas com o transponder

- Colocar o transponder no objecto a medir à altura definida no T. HEIGHT do menu SETUP.

- Ligar o Vertex no ON entrando no menu HEIGHT.

- Fazer uma mirada para o transponder e pressionar a tecla ON até cruz desaparecer.

- Fazer uma mirada para a altura a medir e pressionar a tecla ON até a cuz desaparecer.

- Repetir o ponto 4) para medir outra altura.

### Medição de alturas sem o transponder

- Ligar o Vertex no ON entrando no menu HEIGHT.

- Primir a tecla ON novamente para aceder ao menu M.DIST.

- Alterar se necessário o valor da distância manual com recurso às teclas DME (aumentar) e IR (diminuir) e primir a tecla ON para guardar o valor.

- Fazer uma mirada para a altura definida no T. HEIGHT do menu SETUP e pressionar a tecla ON até a cruz desaparecer.

- Com a cruz intermitente, fazer uma mirada para a altura que pretende medir e pressionar a tecla ON até a cruz desaparecer.

- Repetir o ponto 5) para medir a altura seguinte

### Medição de alturas desde uma linha horizontal

- Ligar o Vertex no ON entrando no menu HEIGHT.

- Primir a tecla ON novamente para aceder ao menu M.DIST.

- Alterar se necessário o valor da distância manual com recurso às teclas DME (aumentar) e IR (diminuir) e primir a tecla ON para guardar o valor.

- Ao guardar o valor da distância primindo a tecla ON acede ao ecrã do ângulo.

- Pressionar a tecla DME e a tecla ON em simultâneo para aceder ao ecrã da medição de alturas.

- Fazer uma mirada para a altura que pretende medir e pressionar a tecla ON até a cruz desaparecer.

- Repetir o ponto 6) para medir a altura seguinte.

### Medição de ângulos

- Ligar o Vertex no ON entrando no menu HEIGHT.

- Utilizar as teclas DME ou IR para percorrer os menus até ao menu ANGLE.

- No menu ANGLE, pressionar a tecla ON para entrar no menu.

- Fazer uma mirada para o ponto onde se encontra o ângulo a medir e pressionar ON até a cruz desaparecer.

### Medição de distâncias (DME)

- Ligar o transponder e colocá-lo à distância a medir.

- Pressionar a tecla DME e ler o valor obtido.

### Medição de distâncias horizontais (ANGLE e DME)

  - Ligue o transponder e coloque-o na árvore que pretende medir.

  - Ligue o Vertex no ON. Com as teclas DME ou IR desloque-se até ao menu ANGLE, ai prima a tecla ON para registar o valor.

  - Com o menu do ângulo no visor, aponte para o ponto em relação ao qual quer saber o ângulo e prima a tecla ON até que a cruz desapareça. Registe o valor do ângulo.

  - Prima o DME para que o Vertex meça a distância horizontal e leia o valor no visor.

### Ligar e desligar o transponder T3

Ligar

- Manter o altifalante do Vertex na direcção do transponder.

- Pressionar a tecla DME até ouvir o transponder emitir dois curtos sinais sonoros.

Desligar

- Manter o altifalante do Vertex na direcção do transponder.

- Pressionar a tecla DME até ouvir o transponder emitir quatro curtos sinais sonoros.

### Calibrar o Vertex III

- Estique uma fita métrica no solo, em terreno plano, e marque um múltiplo de 10 metros (10, 20, 30 ou 40 metros). Normalmente usa-se os 10 metros, o que facilita o processo.

- Ligue o transponder pressionando a tecla DME até ouvir 2 sinais sonoros e coloque-o numa das extremidades da fita e na outra extremidade, a parte frontal do Vertex.

- Ligue o hipsómetro no ON e use a tecla DME para chegar ao menu CALIBRATE.

- No menu CALIBRATE, pressione a tecla ON para calibrar o hipsómetro. Este, uma vez calibrado para os 10 m desliga-se automaticamente.

# Hipsómetro Forestor Vertex versão 4.1

## Introdução

O hipsómetro Forestor Vertex versão 4.1 (Figura 1) é composto por dois elementos: o hipsómetro em si e a mira ou transponder, o qual vem acompanhado por um suporte de altura regulável. Este instrumento é fácil e rápido de manejar, permitindo realizar diversas medições: 3 alturas consecutivas a partir de um mesmo ponto, alturas acima da horizontal, distâncias horizontais, distâncias ao longo do terreno, o declive e a temperatura. Para além disso, não envolve escalas e o operador obtém imediatamente os valores da altura da árvore que pretende medir, em vez de valores de leituras como acontece com os hipsómetros tradicionais (por exemplo o Blum-Leiss). O Vertex tem ainda a vantagem de na medição de alturas de árvores corrigir automaticamente o declive. Quer o transponder, quer o Vertex funcionam a pilhas, o primeiro com uma pilha de 9 volts, o segundo com duas pilhas de 1.5 volts.

8)

Figura 1 – O hipsómetro Vertex. Tecla ON/OFF (1), Tecla STEP (2), Tecla UNDO (3), Tecla LARANJA (4), sensor da temperatura (5), ocular (6), transponder (7) e sonda (8).

## As teclas e as suas funções

O Vertex funciona com quatro teclas: STEP, UNDO, ON/OFF e LARANJA. As duas primeiras teclas servem para percorrer os menus e alterar as configurações do aparelho. A tecla ON/OFF serve para ligar/desligar o aparelho. No visor podem ler-se 6 valores: distância ao longo do terreno (dist), declive (angle), distância horizontal (disth), 3 alturas acima do nível do solo (heigth1, height2 e heigth3), bem como a altura acima da horizontal. O hipsómetro tem a vantagem de se desligar por si depois de um período de inactividade de 10 a 15 segundos. Há combinações de teclas que, usadas em simultâneo, permitem aceder a menus ou activar determinadas funções.

## Princípio de funcionamento do Vertex

O Vertex calcula a altura com funções trigonométricas através da determinação dos valores de dois ângulos e uma distância horizontal (Figura 2). Esta pode ser medida automaticamente recorrendo ao transponder ou com uma fita métrica. Neste caso, o valor da distância tem de ser introduzido no Vertex antes de se iniciar qualquer medição.

D = distância* cos (A1)

Distância

Ângulo A1

“TRP height”

Ângulo A2

h2 = D * tg (A1)

h1 = TRP height

h3 = D * tg (A2)

H  = h1 + h2 + h3

Figura 2 – Esquema das triangulações feitas pelo hipsómetro Vertex.

Para a medição automática da distância horizontal à árvore há que fazer pontaria para o transponder, ou seja, há que olhar através da ocular e apontar o ponto encarnado para o tranponder. O Vertex emite um ultra-som que, ao ser detectado pelo transponder, é reenviado para o Vertex. A distância entre ambos é calculada em função do tempo que decorre entre a emissão do ultra-som e a sua recepção. A velocidade a que o som se desloca no ar e, consequentemente, o tempo que medeia entre a emissão e a recepção do ultra-som, depende de diversos factores. De entre eles destacam-se: o ruído, a humidade, a pressão atmosférica e, acima de tudo, a temperatura. Por esse motivo, o Vertex tem acoplado um sensor que compensa as variações de temperatura, o qual está calibrado para uma “atmosfera padrão” com um erro de mais ou menos 1%. É imprescindível que o sensor tenha tempo suficiente para determinar a temperatura ambiente; portanto, se transporta o aparelho no bolso, deverá esperar cerca de 20 minutos para obter a melhor precisão, uma vez que o erro é de cerca de 2 cm/ºC. Para aumentar a precisão do Vertex ele deve estar calibrado para as condições ambiente, mas nunca sem antes ter estabilizado à temperatura ambiente.

## Configuração do Vertex

Este hipsómetro dá a possibilidade de consultar 4 menus com recurso às teclas STEP e UNDO: temperatura, contraste do visor, unidades de medidas de comprimento e unidades de medição angular:

| MENUS | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Temperatura “temperature degC” | Permite verificar se o sensor da temperatura ambiente já estabilizou ou se continua a oscilar. |
| contraste do visor “[STEP] contrast” | Permite aumentar/diminuir o contraste do visor. |
| unidades de medidas de comprimento “[STEP] metric” | Permite escolher medir comprimentos em metros ou em pés. |
| unidades de medidas de ângulos “[Degrees-Grad-Percentage” | Permite escolher medir ângulos em graus (º), grados ou percentagem (%). |
| Tipo de transponder “[STEP] transponder type” | Permite escolher o tipo de transponder a utilizar. |
| mode “Mode” | Permite escolher a duração do período de medição angular. |

### Navegar pelos menus

Se, por exemplo, pretender alterar a unidade de medição angular terá de percorrer os 3 menus anteriores. Vejamos como “navegar” pelos menus:

- Pressione a tecla STEP e ligue o hipsómetro para entrar no menu temperatura. No visor aparecerá “temperature degC” e poderá ler a temperatura ambiente.

- Pressione a tecla LARANJA para avançar para o menu seguinte. No visor ler-se-à “[STEP] contrast”; use agora o STEP(/UNDO) para aumentar (/dimuinuir) o contraste do visor.

- Pressione a tecla LARANJA para avançar para o menu seguinte “[STEP] metric” e use o STEP para escolher a unidade que pretende (metric / feet).

- Pressione a tecla LARANJA para avançar para o menu “Degrees-Grad-percent select” e use o STEP para escolher a unidade que pretende (degrees / grad / percent).

AVISO: Quando o aparelho está configurado para realizar medições angulares em percentagem, se forem medidos valores superiores a 100%, ele muda automaticamente para grados.

- Pressione a tecla LARANJA para avançar para o menu “[STEP] transponder type” e use o STEP para escolher o Type I ou Type II. O primeiro é seleccionado para os transponders mais antigos, enquanto que, o segundo é seleccionado para o tipo de transponders, mais recentes (nosso caso).

- Pressione a tecla LARANJA para avançar para o último menu, “Mode”, e use o STEP para escolher o mode 0, se pretende que a duração da medição angular seja curta,  ou mode 1, se pretende  que a duração da medição angular seja longa.

- Termine a operação desligando o hipsómetro na tecla ON/OFF.

AVISO: Ao navegar pelos menus, quer faça alguma alteração ou não, os valores de “pivot offset”, “TRP height” e “manual distance” apagam-se. Portanto, antes de proceder a qualquer alteração ou à introdução destes 3 valores, deve percorrer os menus para configurar o hipsómetro como pretende.

### “pivot offset” e  “TRP height”

O “pivot offset” é a distância entre a parte frontal do aparelho e o ponto virtual onde as linhas de mirada para diferentes alturas ao longo do fuste se interceptam. Este ponto localiza-se algures atrás do pescoço do operador e varia entre 0.30 e 0.40 metros. Uma vez que o ponto encarnado está focado para o infinito não é necessário manter fechado o olho que não está a espreitar pela ocular, nem mesmo posicionar o ponto no centro da mira, basta posicioná-lo sobre o transponder.

O “TRP height” indica a altura acima do solo para onde se deverá fazer a primeira mirada, que corresponde à altura a que se coloca o transponder, que é geralmente igual a 1.30 metros.

Para alterar estes valores deve proceder-se da seguinte forma:

- Ligue o hipsómetro pressionando UNDO. No visor aparecem os valores de “pivot offset” e “TRP height” com o primeiro a piscar, pronto para ser alterado.

- Utilize as teclas STEP/UNDO para aumentar ou diminuir a parte inteira do primeiro valor, tal como fez anteriormente para ajustar o contraste. Pressione a tecla LARANJA para memorizar e passar para a parte decimal do valor.

- Utilize novamente as teclas STEP/UNDO para obter o valor pretendido para a parte decimal.

- Pressione novamente a tecla LARANJA para guardar o valor do “pivot offset” e para que a parte inteira do “TRP height” fique pronta para alterar.

- Utilize as teclas STEP/UNDO para aumentar ou diminuir a parte inteira do “TRP height”, tal como fez anteriormente e. pressione a tecla LARANJA para memorizar e passar para a parte decimal do valor.

- Proceda como anteriormente para corrigir a parte decimal deste valor e pressione a tecla LARANJA para memorizar a parte decimal do valor.

- Desligue o hipsómetro e ao ligá-lo novamente confirma que os valores ficaram memorizados.

## Calibração da distância

Para proceder à calibração do aparelho o operador deve executar as seguintes operações:

- Estique uma fita métrica no solo em terreno plano marcando um múltiplo de 10 metros (10, 20, 30 ou 40 metros).

- Coloque o transponder numa das extremidades da fita e na outra a parte frontal do Vertex.

- Ligue o hipsómetro e mantenha a tecla ON/OFF pressionada. Agora pressione a tecla UNDO simultaneamente até que o múltiplo de 10 apareça no visor.

- Normalmente usa-se os 10 metros, o que facilita o processo.

## Procedimentos para efetuar medições

Existem 2 métodos para proceder às medições das alturas: com e sem transponder. O primeiro é utilizado mais frequentemente porque evita a medição da distância à árvore (assim como os erros associados a esta medição).

### Medição das alturas com transponder

- Enrosque a sonda no suporte do transponder e carregue para baixo de modo a ligá-lo.

- Encoste o transponder à árvore que pretende medir, a uma altura pré-definida e que corresponde ao “TRP height” (normalmente 1.30 metros).

- Afaste-se da árvore uma distância aproximadamente equivalente à altura desta e coloque-se num local onde consiga ver o transponder, o topo da árvore e qualquer outra altura que pretenda medir ao longo do fuste.

- Ligue o aparelho na tecla ON/OFF.

- Verifique se o “pivot offset”” e a “TRP height” apresentam os valores 0.3 e 1.30, respectivamente.

- Olhe através da ocular e aponte o ponto encarnado na direcção do transponder. Se o ponto não for visível, mova ligeiramente o aparelho em diversas direcções até o ponto aparecer.

- Aponte para o transponder e pressione a tecla LARANJA até que o ponto encarnado desapareça, nessa altura solte a tecla. O ponto encarnado fica intermitente. Agora, olhando para o visor, vê preenchidos os valores das distâncias, o declive e o valor da primeira altura, que oscila à medida que se desloca o Vertex na vertical. Isto significa que o hipsómetro está pronto para fazer a primeira medição da altura.

- Se os valores da distância e/ou do ângulo não lhe parecerem razoáveis, desligue o aparelho e repita o procedimento;

- Aponte agora para a altura que pretende medir (topo da árvore, por exemplo) e volte a pressionar a tecla LARANJA, o ponto deixa de piscar e permanece fixo. Quando ele desaparecer, solte então a tecla LARANJA e o ponto encarnado volta a piscar. Olhando para o visor, vê agora que a primeira altura ficou fixa e que surgiu um valor correspondente à segunda altura que oscila, tal como aconteceu anteriormente. Neste momento o hipsómetro está pronto para efectuar a segunda medição de altura.

- Repita o procedimento anterior, pressionando a tecla LARANJA e apontando para a segunda altura (base da copa, por exemplo) até que o ponto deixe de piscar.

- Proceda de igual forma se for necessário medir uma terceira altura.

- Se pretender medir mais alguma altura ou se detectar que alguma das alturas medidas tem um valor pouco plausível, pode pressionar a tecla UNDO para apagar a última medição, podendo repetir a medição que lhe pareceu errada.

- Se terminou as medições e quer avançar para a árvore seguinte desligue o Vertex e o transponder e volte a posicioná-lo junto da próxima árvore que pretende medir.

### Medição das alturas sem transponder

O uso do transponder facilita o processo de medição das alturas uma vez que dispensa a medição da distância entre o operador a árvore. No caso de se optar por realizar as medições sem transponder, ou no caso deste ficar sem pilha deve proceder-se do seguinte modo:

- Fixe uma fita métrica à árvore.

- Afaste-se da árvore uma altura aproximadamente equivalente à altura desta e coloque-se num local onde consiga ver o topo da árvore e qualquer outra altura que pretenda medir ao longo do fuste.

- Leia na fita a distância a que se encontra da árvore, ligue o hipsómetro e verifique os valores “pivot offset “ e “TRP height”

- Insira o valor da distância que leu na fita (exº: 11,45 metros) da seguinte forma:

  - Pressione a tecla LARANJA e nesse instante, no visor aparecerá:??,?? a piscar e por baixo poderá ler “Auto distance”.

  - Pressione a tecla STEP e no visor verá os pontos de interrogação (??,??) substituídos por um valor a zeros com uma casa decimal em que o primeiro se encontra a piscar.

  - Por cada vez que carrega no STEP o valor do primeiro digito aumenta de uma unidade (exº: 10,0). Se detectar que se enganou (exº: 20,0) antes de pressionar a tecla LARANJA pode corrigir pressionando a tecla UNDO. Por cada vez que a pressiona, o valor decresce de uma unidade.

  - Uma vez chegado ao valor do primeiro dígito pretendido, pressione a tecla LARANJA e imediatamente o segundo dígito fica a piscar pronto para ser alterado. Para proceder à alteração, utiliza as teclas STEP/UNDO e a tecla LARANJA para memorizar o valor.

  - Ao ter a parte decimal a piscar, pressione novamente as teclas STEP/UNDO e uma vez chegado ao valor pretendido pressione a tecla LARANJA novamente (exº: 11,5).

  - Se inseriu incorrectamente algum dos dígitos, desligue o Vertex na tecla ON/OFF, e repita o procedimento.

AVISO: Esta distância inserida manualmente permanecerá guardada em memória até ser alterada manualmente. A distância determinada pela utilização do transponder não alterará este valor.

- Se inseriu correctamente o valor da distância ao longo do terrreno, ao pressionar a tecla STEP aparecer-lhe-à o valor do declive e da distância horizontal, os quais variaram consoante move o Vertex para cima ou para baixo. No visor, por baixo destes valores poderá ler “Input TRP angle”. Isto significa que o Vertex está pronto para fazer a medição do declive do terreno.

- Olhe através da ocular e aponte o ponto encarnado na direcção da altura dos seus olhos, pressione a tecla LARANJA e quando o ponto desaparecer o transponder encontra-se pronto para proceder à primeira medição de alturas.

- Proceda com descrito a partir da alinea 7) do ponto VI.1 Medição das alturas com transponder.

### Medição de alturas a partir da horizontal

O Vertex pemite ainda determinar a altura acima do plano horizontal, isto é, a altura para a qual o “TRP angle” é nulo. Esta medição realiza-se sem recorrer ao transponder, utilizando para isso a distância horizontal guardada em memória. Se não tem estado a utilizar o Vertex na opção sem transponder deve inserir o valor de distância correcto.

- Pressione a tecla LARANJA e ligue o hipsómetro.

- No visor aparecem os valores da distância (que deve estar em branco) e do ângulo (que deve estar a zeros).

- Aponte para o topo do objecto ou ponto de interesse e pressione a tecla LARANJA.

- Se a “TRP height” estiver a zeros no visor aparecerá a altura do objecto acima ou abaixo do plano horizontal que passa à altura dos olhos do observador.

## Transmissão de dados

O Vertex permite ainda transferir dados (distância, declive e alturas) através de infravermelhos para o colector de dados de um PC ou para uma suta digital desde que equipados com um receptor de infravermelhos. Para tal basta, após a realização da medição de três alturas, pressionar a tecla LARANJA.

Se ocorrer algum erro durante a transmissão, basta voltar a pressionar a tecla STEP para poder voltar a transmitir.

Para facilitar a transmissão no caso de apenas uma ou duas alturas terem sido medidas, a sequência de medição pode ser terminada pressionando em simultâneo as teclas UNDO e  LARANJA. As alturas não utilizadas serão postas a zero no display. Pressionando a tecla LARANJA, o Vertex transmite 5 blocos de dados: a distância horizontal, o declive, as três alturas (aparecendo as alturas não utilizadas como <0000CRLF).

## Cuidados de manutenção do Vertex

Sempre que acabe de utilizar o Vertex e o transponder retire as pilhas antes de o guardar na caixa.

Se durante o processo de medição parar por um curto período de tempo, desencaixe a sonda do transponder para poupar pilha.

### Como mudar as pilhas:

No Vertex:

- Pressione a tecla ON/OFF para desligar o Vertex.

- Use uma moeda para fazer rodar o parafuso.

- Substitua as pilhas e volte a fechar o compartimento.

No transponder:

- Retire a sonda ao transponder.

- Desenrosque a tampa do compartimento que contém a pilha.

- Remova a pilha com cuidado, pois os fios que estabelecem a ligação podem partir.

- Substitua-a por uma pilha nova e volte a fechar o compartimento.

- Encaixe a sonda e ligue o Vertex, para confirmar se está a funcionar.

AVISO: Se o ponto encarnado não tiver a intensidade luminosa adequada, a sua intensidade pode ser ajustada pressionando a tecla STEP.

## Notas

- O Vertex é sensível a variações de temperatura, por isso deve dar-se tempo para que o sensor de temperatura estabilize à temperatura ambiente.

- Não toque no sensor de temperatura na parte da frente do aparelho.

- Verifique o aparelho frequentemente e calibre-o antes de iniciar qualquer trabalho, mas não sem que tenha estabilizado a temperatura. A inexactidão associada à temperatura é de cerca de 2 cm/ºC. Por exemplo, se por exemplo o Vertex for transportado no bolso à temperatura de +15 ºC quando a temperatura ambiente é de –5 ºC, o valor do erro na altura medida de uma árvore de 10 m será 0.40 m. Situações semelhantes podem ocorrer se o Vertex for deixado dentro de um veículo durante a hora de almoço num dia de Verão.

- Lembre-se sempre que, ao navegar pelos menus, apaga os valores do “pivot offset” e “TRP height” tendo de voltar a inseri-los para poder efectuar as medições.

- Atenção: se tiver o aparelho configurado para medições angulares em percentagem, valores superiores a 100% são automaticamente convertidos em graus.

- Saiba que, feita a mirada para o transponder ou inserida a distância à árvore manualmente, o operador não poderá deslocar-se desse local para continuar a medir sem que tenha de reiniciar o processo de medição.

- Desligue o hipsómetro depois de ter anotado ou transmitido os valores da última medição e volte a ligá-lo apenas quando for medir a árvore seguinte.

- Lembre-se que, quando opta por medir sem tranponder, deve sempre introduzir manualmente a distância a cada árvore antes de proceder às medições da altura.

- O processo de medição de cada nova árvore deve iniciar-se com a colocação do transponder e a mirada na sua direcção. Se apenas pretender medir uma altura para cada árvore ficando com outras duas alturas por preencher no visor não deve aproveitar para medir as árvores próximas à anterior sem voltar a visar o transponder colocado em cada árvore, pois estará a cometer um erro grave (visto estar a uma distância diferente).